П Р О Е К Т Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах земельного участка с кадастровым номером 52:55:0070005:2263, расположенной в северо-западной части с. Дивеево, Нижегородской области Том 1 Основная часть Пояснительная записка г. Нижний Новгород 2022 год

П Р О Е К Т

Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах земельного участка с кадастровым номером 52:55:0070005:2263,  расположенной в северо-западной части с. Дивеево, Нижегородской области

Том 1

Основная часть

Пояснительная записка

Стадия: ППМ

Заказчик: Администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

Руководитель проекта                                                          Корнилов А.Е

г. Нижний Новгород

2022год

Состав проекта:

- Пояснительная записка том 1. Основная часть

- Пояснительная записка том 2 Материалы по обоснованию проекта

- Графические материалы проекта планировки территории

- Пояснительная записка проекта межевания

- Графические материалы проекта межевания

Перечень графических материалов:

| № п/п | Наименование | Гриф | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чертеж планировки территории | н/с | 1:1000 |  |
| 2. | Карта планировочной структуры территорий сельского поселения | н/с | 1:10000 |  |
| 3. | Схема организации улично-дорожной сети. Схема организации движения транспорта и пешеходов | н/с | 1:1000 |  |
| 4 | Разбивочный чертеж красных линий | н/с | 1:1000 |  |
| 5. | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории | н/с | 1:1000 |  |
| 6 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства | н/с | 1:1000 |  |
| 7. | Схема вертикальной планировки территории | н/с | 1:1000 |  |
| 8. | Сводный план инженерных сетей | н/с | 1:1000 |  |
| 9. | Схема благоустройства и озеленения территории | н/с | 1:1000 |  |
| 10. | Схема очередности освоения территории | н/с | 1:1000 |  |
| 11. | Схема размещения объектов обслуживания населения (социального, культурного, коммунально-бытового назначения) с указанием радиусов доступности | н/с | 1:10000 |  |
| 12. | Сводный план объектов внеплощадочной инженерной инфраструктуры | н/с | 1:10000 |  |
| 13. | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | н/с | 1:1000 |  |
| 13. | Чертеж красных линий | н/с | 1:1000 |  |
| 1. | Чертеж межевания территории | н/с | 1:1000 |  |
| 2. | Чертеж межевания территории | н/с | 1:1000 |  |

Оглавление

ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	4

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1.2  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ	4

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	4

1.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	6

ГЛАВА 2.ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.	6

ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Документация по планировке территории разработана для территории площадью 28,9 га.

1.2.  Цели и задачи

Документация по планировке территории подготовлена ООО «МГП» по заказу Администрации Дивеевского муниципального округа в целях обеспечения устойчивого развития территории, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в том числе объектов местного значения), границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

1.3. Характеристики планируемого развития территории

| № п/п | Наименование характеристики | Единицы измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах разработки проекта | га | 28,9 |
| 2 | Площадь кварталов в границах красных линий | га | 226,17 |
| 3 | Численность населения в объектах, планируемых к строительству на I этап | чел | 624 |
|  | Численность населения в объектах, планируемых к строительству на II этап | чел | 204 |
| 4 | Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями и сооружениями всего по проекту | тыс. кв. м. | 28,59 |
| 5 | Общая площадь всех этажей проектируемых зданий и сооружений всего по проекту | тыс. кв. м. | 60,73 |
| 6 | Этажность проектируемых объектов, в том числе: |  |  |
|  | - индивидуальных жилых домов | этажей | 1-3 |
|  | - объекты делового общественного и коммерческого назначения | этажей | 3 |
| 7 | Общая площадь одного индивидуального жилого дома | тыс. кв.м | 180,0 |
| 8 | Количество индивидуальных жилых домов на I этап | шт. | 207 |
| 9 | Количество индивидуальных жилых домов на II этап |  | 69 |
| 10 | Жилищная обеспеченность | кв.м. на чел. | 60,0 |
| 11 | Площадь озелененных территорий общего пользования | тыс. кв.м | 0,24 |
| 12 | Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание: |  |  |
|  | -протяженность дорог | км | 3,9 |
| Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории |  |  |  |
| I этап |  |  |  |
| 13 | Водоснабжение | м3/час | 11,6 |
| 14 | Водоотведение | м3/час | 11,6 |
| 15 | Теплоснабжение | Гкал/ч | 4,31 |
| 16 | Газоснабжение | м3/ч | 655,75 |
| 17 | Электроснабжение | кВт | 590,0 |
| 18 | Радиофикация | кол. радиоточек | 218 |
| 19 | Телефонизация | кол. номеров | 219 |
| II этап |  |  |  |
| 20 | Водоснабжение | м3/час | 4,8 |
| 21 | Водоотведение | м3/час | 4,8 |
| 22 | Теплоснабжение | Гкал/ч | 1,34 |
| 23 | Газоснабжение | м3/ч | 207,05 |
| 24 | Электроснабжение | кВт | 145,0 |
| 25 | Радиофикация | кол. радиоточек | 69 |
| 27 | Телефонизация | кол. номеров | 69 |

1.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| № по чертежу | Наименование | Этажность | Площадь застройки, кв.м. | Общая площадь, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-276 | Индивидуальный жилой дом | 1-3 | * | * |
| 278 | Объекты делового общественного и коммерческого назначения | 3 | * | * |
| 279 | Объекты делового общественного и коммерческого назначения | 3 | * | * |
| 280 | Объекты делового общественного и коммерческого назначения | 3 | * | * |
| 281 | Трансформаторная подстанция | 1 | * | * |
| 282 | Пункт редуцированного газа | 1 | * | * |
| 283 | Пункт редуцированного газа | 1 | * | * |
| 284 | Трансформаторная подстанция | 1 | * | * |

* Согласно Правилам землепользования и застройки Дивеевского муниципального округа Нижегородской области применительно к населенным пунктам, входящим в состав административно-территориального образования Дивеевский сельсовет, входящего в состав Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, и территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области за границами этих населенных пунктов.

Глава 2.ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Настоящим проектом предлагается освоение территории в одну очередь, которая делится на два этапа.

I очередь I этап

Объекты капитального строительства:

- Индивидуальные жилые дома (номера по чертежу 19-75; 77-92; 130-277);

- Объекты делового, общественного и коммерческого назначения (номера по чертежу 76, 278-280)

- Объекты транспортной инфраструктуры для обслуживания объектов с номерами по чертежу 76, 278-280);

-  Организация основных улиц в жилой застройке общей протяженностью 3,9 км;

- Объекты инженерной инфраструктуры: организация сетей водоснабжения, организация сетей связи, организация сетей электроснабжения, организация сетей газоснабжения;

- Организация детской игровой площадки;

- Благоустройство и озеленение территории.

- Организация пешеходных дорожек и тротуаров;

- Организация площадок для мусорных контейнеров.

I очередь II этап

Объекты капитального строительства:

- Индивидуальные жилые дома (номера по чертежу 1-18; 93-129);

- Благоустройство и озеленение территории;

- Организация пешеходных дорожек и тротуаров.