Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах земельного участка с кадастровым номером 52:55:0070005:1215, расположенной в западной части с. Дивеево, Нижегородской области

Том I

ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

Нижний Новгород

2023 г.

Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах земельного участка с кадастровым номером 52:55:0070005:1215, расположенной в западной части с. Дивеево, Нижегородской области

Том I

ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

Директор _______________________________________________________________ А.Ю.Никанов

Инженер ________________________________________________________________ А.Ю.Никанов

Нижний Новгород

2023 г.

# РАЗДЕЛ 1. Положения о характеристиках планируемого развития территории

## Общие положения

Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах земельного участка с кадастровым номером 52:55:0070005:1215, расположенной в западной части с. Дивеево, Нижегородской области разработана для территории площадью 9,05 га.

## Цели и задачи

Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах земельного участка с кадастровым номером 52:55:0070005:1215, расположенной в западной части с. Дивеево, Нижегородской области выполнена ИП Никанов (Нижний Новгород) по заказу Болотнова Григория Валерьевича, на основании Постановления Администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области №621 от 15.05.2023 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах земельного участка с кадастровым номером 52:55:0070005:1215, расположенной в западной части с. Дивеево, Нижегородской области», в целях обеспечения устойчивого развития территории, установления элементов планировочной структуры, определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установление границ территорий общего пользования и границ земельных участков, определение характеристик и очередности планируемого развития территории.

## Характеристики планируемого развития территории

Таблица 1.1 - Характеристики планируемого развития территории

| N п/п | Наименование характеристики | Единицы измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах разработки проекта | га | 9,05 |
| 2 | Площадь территории квартала(в границах красных линий) | кв.м | 67255 |
| 3 | Численность населения в том числе: -в объектах, планируемых к строительству | чел | 276 |
| 4 | Общая площадь, занятая под зданиями и сооружениями в том числе: -под проектируемыми зданиями и сооружениями | кв.м | 12367 |
| 5 | Суммарная поэтажная площадь зданий и сооружений в том числе: -проектируемых зданий и сооружений | кв.м | 37100 |
| 6 | Коэффициент застройки |  | 0,1 |
| 7 | Коэффициент плотности застройки | - | 0,4 |
| 8 | Этажность проектируемых объектов в том числе: -жилых домов -объектов обслуживания -объектов инженерной инфраструктуры | - | 1-3 1 1 |
| 9 | Жилищная обеспеченность | кв.м. на чел | 50 |
| 10 | Площадь озелененных территорий | кв.м. | 22687,4 |
| Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории |  |  |  |
| 11 | Водоснабжение | м 3 /сут | 120 |
| 12 | Газоснабжение | м 3 /ч | 308,11 |
| 13 | Электроснабжение | кВт | 1396,86 |
| 14 | Теплоснабжение | Гкал/ч | 2,24 |
| Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание |  |  |  |
| 15 | Протяженность местных улиц | м | 1523 |
| 16 | протяженность тротуаров | м | 1165 |
| 17 | протяженность велодорожек | м | 1523 |

# Характеристики планируемых объектов капитального строительства

Документацией по планировке территории предусмотрено размещение проектируемых объектов капитального строительства, характеристики которых представлены в таблице 1.2

Таблица 1.2 - Характеристика проектируемых объектов капитального строительства

| № зоны по чертежу планировки | Наименование Зоны | № ОКС по чертежу планировки | Наименование ОКС | Макс. площадь застройки по ПЗЗ | Этажность | Суммарная поэтажная площадь здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗПР 1 | Для индивидуального жилищного строительства | 1 | Индивидуальный жилой дом | 124 | 3 | 371 |
| ЗПР 2 | Для индивидуального жилищного строительства | 2 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| ЗПР 3 | Для индивидуального жилищного строительства | 3 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| ЗПР 4 | Для индивидуального жилищного строительства | 4 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| ЗПР 5 | Для индивидуального жилищного строительства | 5 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| ЗПР 6 | Для индивидуального жилищного строительства | 6 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| ЗПР 7 | Для индивидуального жилищного строительства | 7 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| ЗПР 8 | Для индивидуального жилищного строительства | 8 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| ЗПР 9 | Для индивидуального жилищного строительства | 9 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| ЗПР 10 | Для индивидуального жилищного строительства | 10 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| ЗПР 11 | Для индивидуального жилищного строительства | 11 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| ЗПР 12 | Для индивидуального жилищного строительства | 12 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| ЗПР 13 | Для индивидуального жилищного строительства | 13 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| ЗПР 14 | Для индивидуального жилищного строительства | 14 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| ЗПР 15 | Для индивидуального жилищного строительства | 15 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| ЗПР 16 | Для индивидуального жилищного строительства | 16 | Индивидуальный жилой дом | 143 | 3 | 428 |
| ЗПР 17 | Для индивидуального жилищного строительства | 17 | Индивидуальный жилой дом | 155 | 3 | 465 |
| ЗПР 18 | Для индивидуального жилищного строительства | 18 | Индивидуальный жилой дом | 136 | 3 | 409 |
| ЗПР 19 | Для индивидуального жилищного строительства | 19 | Индивидуальный жилой дом | 139 | 3 | 418 |
| ЗПР 20 | Для индивидуального жилищного строительства | 20 | Индивидуальный жилой дом | 168 | 3 | 503 |
| ЗПР 21 | Для индивидуального жилищного строительства | 21 | Индивидуальный жилой дом | 120 | 3 | 360 |
| ЗПР 22 | Для индивидуального жилищного строительства | 22 | Индивидуальный жилой дом | 133 | 3 | 398 |
| ЗПР 23 | Для индивидуального жилищного строительства | 23 | Индивидуальный жилой дом | 145 | 3 | 434 |
| ЗПР 24 | Для индивидуального жилищного строительства | 24 | Индивидуальный жилой дом | 120 | 3 | 361 |
| ЗПР 25 | Для индивидуального жилищного строительства | 25 | Индивидуальный жилой дом | 120 | 3 | 361 |
| ЗПР 26 | Для индивидуального жилищного строительства | 26 | Индивидуальный жилой дом | 120 | 3 | 361 |
| ЗПР 27 | Для индивидуального жилищного строительства | 27 | Индивидуальный жилой дом | 120 | 3 | 361 |
| ЗПР 28 | Для индивидуального жилищного строительства | 28 | Индивидуальный жилой дом | 120 | 3 | 361 |
| ЗПР 29 | Для индивидуального жилищного строительства | 29 | Индивидуальный жилой дом | 120 | 3 | 361 |
| ЗПР 30 | Для индивидуального жилищного строительства | 30 | Индивидуальный жилой дом | 120 | 3 | 361 |
| ЗПР 31 | Для индивидуального жилищного строительства | 31 | Индивидуальный жилой дом | 120 | 3 | 361 |
| ЗПР 32 | Для индивидуального жилищного строительства | 32 | Индивидуальный жилой дом | 120 | 3 | 361 |
| ЗПР 33 | Для индивидуального жилищного строительства | 33 | Индивидуальный жилой дом | 125 | 3 | 374 |
| ЗПР 34 | Для индивидуального жилищного строительства | 34 | Индивидуальный жилой дом | 124 | 3 | 371 |
| ЗПР 35 | Для индивидуального жилищного строительства | 35 | Индивидуальный жилой дом | 133 | 3 | 398 |
| ЗПР 36 | Для индивидуального жилищного строительства | 36 | Индивидуальный жилой дом | 133 | 3 | 398 |
| ЗПР 37 | Для индивидуального жилищного строительства | 37 | Индивидуальный жилой дом | 133 | 3 | 398 |
| ЗПР 38 | Для индивидуального жилищного строительства | 38 | Индивидуальный жилой дом | 133 | 3 | 398 |
| ЗПР 39 | Для индивидуального жилищного строительства | 39 | Индивидуальный жилой дом | 133 | 3 | 398 |
| ЗПР 40 | Для индивидуального жилищного строительства | 40 | Индивидуальный жилой дом | 137 | 3 | 411 |
| ЗПР 41 | Для индивидуального жилищного строительства | 41 | Индивидуальный жилой дом | 155 | 3 | 466 |
| ЗПР 42 | Для индивидуального жилищного строительства | 42 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| ЗПР 43 | Для индивидуального жилищного строительства | 43 | Индивидуальный жилой дом | 121 | 3 | 362 |
| ЗПР 44 | Для индивидуального жилищного строительства | 44 | Индивидуальный жилой дом | 123 | 3 | 369 |
| ЗПР 45 | Для индивидуального жилищного строительства | 45 | Индивидуальный жилой дом | 141 | 3 | 422 |
| ЗПР 46 | Для индивидуального жилищного строительства | 46 | Индивидуальный жилой дом | 171 | 3 | 512 |
| ЗПР 47 | Для индивидуального жилищного строительства | 47 | Индивидуальный жилой дом | 196 | 3 | 589 |
| ЗПР 48 | Для индивидуального жилищного строительства | 48 | Индивидуальный жилой дом | 142 | 3 | 427 |
| ЗПР 49 | Для индивидуального жилищного строительства | 49 | Индивидуальный жилой дом | 121 | 3 | 362 |
| ЗПР 50 | Для индивидуального жилищного строительства | 50 | Индивидуальный жилой дом | 121 | 3 | 362 |
| ЗПР 51 | Для индивидуального жилищного строительства | 51 | Индивидуальный жилой дом | 121 | 3 | 364 |
| ЗПР 52 | Для индивидуального жилищного строительства | 52 | Индивидуальный жилой дом | 121 | 3 | 364 |
| ЗПР 53 | Для индивидуального жилищного строительства | 53 | Индивидуальный жилой дом | 157 | 3 | 472 |
| ЗПР 54 | Для индивидуального жилищного строительства | 54 | Индивидуальный жилой дом | 155 | 3 | 464 |
| ЗПР 55 | Для индивидуального жилищного строительства | 55 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 366 |
| ЗПР 56 | Для индивидуального жилищного строительства | 56 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 366 |
| ЗПР 57 | Для индивидуального жилищного строительства | 57 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 366 |
| ЗПР 58 | Для индивидуального жилищного строительства | 58 | Индивидуальный жилой дом | 161 | 3 | 482 |
| ЗПР 59 | Для индивидуального жилищного строительства | 59 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| ЗПР 60 | Для индивидуального жилищного строительства | 60 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| ЗПР 61 | Для индивидуального жилищного строительства | 61 | Индивидуальный жилой дом | 123 | 3 | 368 |
| ЗПР 62 | Для индивидуального жилищного строительства | 62 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 367 |
| ЗПР 63 | Для индивидуального жилищного строительства | 63 | Индивидуальный жилой дом | 126 | 3 | 377 |
| ЗПР 64 | Для индивидуального жилищного строительства | 64 | Индивидуальный жилой дом | 125 | 3 | 376 |
| ЗПР 65 | Для индивидуального жилищного строительства | 65 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 366 |
| ЗПР 66 | Для индивидуального жилищного строительства | 66 | Индивидуальный жилой дом | 123 | 3 | 369 |
| ЗПР 67 | Для индивидуального жилищного строительства | 67 | Индивидуальный жилой дом | 121 | 3 | 362 |
| ЗПР 68 | Для индивидуального жилищного строительства | 68 | Индивидуальный жилой дом | 124 | 3 | 373 |
| ЗПР 69 | Для индивидуального жилищного строительства | 69 | Индивидуальный жилой дом | 125 | 3 | 375 |
| ЗПР 70 | Для индивидуального жилищного строительства | 70 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 367 |
| ЗПР 71 | Для индивидуального жилищного строительства | 71 | Индивидуальный жилой дом | 120 | 3 | 361 |
| ЗПР 72 | Для индивидуального жилищного строительства | 72 | Индивидуальный жилой дом | 166 | 3 | 497 |
| ЗПР 73 | Для индивидуального жилищного строительства | 73 | Индивидуальный жилой дом | 134 | 3 | 401 |
| ЗПР 74 | Для индивидуального жилищного строительства | 74 | Индивидуальный жилой дом | 125 | 3 | 374 |
| ЗПР 75 | Для индивидуального жилищного строительства | 75 | Индивидуальный жилой дом | 123 | 3 | 369 |
| ЗПР 76 | Для индивидуального жилищного строительства | 76 | Индивидуальный жилой дом | 170 | 3 | 511 |
| ЗПР 77 | Для индивидуального жилищного строительства | 77 | Индивидуальный жилой дом | 139 | 3 | 418 |
| ЗПР 78 | Для индивидуального жилищного строительства | 78 | Индивидуальный жилой дом | 126 | 3 | 377 |
| ЗПР 79 | Для индивидуального жилищного строительства | 79 | Индивидуальный жилой дом | 124 | 3 | 373 |
| ЗПР 80 | Для индивидуального жилищного строительства | 80 | Индивидуальный жилой дом | 174 | 3 | 522 |
| ЗПР 81 | Для индивидуального жилищного строительства | 81 | Индивидуальный жилой дом | 140 | 3 | 419 |
| ЗПР 82 | Для индивидуального жилищного строительства | 82 | Индивидуальный жилой дом | 140 | 3 | 421 |
| ЗПР 83 | Для индивидуального жилищного строительства | 83 | Индивидуальный жилой дом | 136 | 3 | 409 |
| ЗПР 84 | Для индивидуального жилищного строительства | 84 | Индивидуальный жилой дом | 156 | 3 | 469 |
| ЗПР 85 | Для индивидуального жилищного строительства | 85 | Индивидуальный жилой дом | 218 | 3 | 655 |
| ЗПР 86 | Для индивидуального жилищного строительства | 86 | Индивидуальный жилой дом | 141 | 3 | 422 |
| ЗПР 87 | Для индивидуального жилищного строительства | 87 | Индивидуальный жилой дом | 136 | 3 | 409 |
| ЗПР 88 | Для индивидуального жилищного строительства | 88 | Индивидуальный жилой дом | 161 | 3 | 483 |
| ЗПР 89 | Для индивидуального жилищного строительства | 89 | Индивидуальный жилой дом | 191 | 3 | 573 |
| ЗПР 90 | Для индивидуального жилищного строительства | 90 | Индивидуальный жилой дом | 144 | 3 | 431 |
| ЗПР 91 | Для индивидуального жилищного строительства | 91 | Индивидуальный жилой дом | 182 | 3 | 547 |
| ЗПР 92 | Для индивидуального жилищного строительства | 92 | Индивидуальный жилой дом | 153 | 3 | 460 |
| ИТОГ |  |  | ИТОГ: | 12367 |  | 37100 |

Документацией по планировке территории предусматривается размещение объектов коммунальной инфраструктуры – строительство трансформаторного пункта, строительство пункта редуцирования газа и строительство двух скважин.

РАЗДЕЛ 2. Положения об очередности планируемого развития территории

Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство необходимых для функционирования таких объектов, и обеспечение жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в один этап.

Подготовка территории:

- инженерная подготовка территории для размещения здания и сооружений в границах всего квартала;

- подвод инженерных коммуникаций на территорию;

- строительство местных улиц территории квартала;

- строительство объектов капитального строительства.

Таблица 1.3 – Перечень объектов капитального строительства

| № ОКС по чертежу планировки | Наименование ОКС | Макс. площадь застройки по ПЗЗ | Этажность | Суммарная поэтажная площадь здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный жилой дом | 124 | 3 | 371 |
| 2 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| 3 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| 4 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| 5 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| 6 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| 7 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| 8 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| 9 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| 10 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| 11 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| 12 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| 13 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| 14 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| 15 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| 16 | Индивидуальный жилой дом | 143 | 3 | 428 |
| 17 | Индивидуальный жилой дом | 155 | 3 | 465 |
| 18 | Индивидуальный жилой дом | 136 | 3 | 409 |
| 19 | Индивидуальный жилой дом | 139 | 3 | 418 |
| 20 | Индивидуальный жилой дом | 168 | 3 | 503 |
| 21 | Индивидуальный жилой дом | 120 | 3 | 360 |
| 22 | Индивидуальный жилой дом | 133 | 3 | 398 |
| 23 | Индивидуальный жилой дом | 145 | 3 | 434 |
| 24 | Индивидуальный жилой дом | 120 | 3 | 361 |
| 25 | Индивидуальный жилой дом | 120 | 3 | 361 |
| 26 | Индивидуальный жилой дом | 120 | 3 | 361 |
| 27 | Индивидуальный жилой дом | 120 | 3 | 361 |
| 28 | Индивидуальный жилой дом | 120 | 3 | 361 |
| 29 | Индивидуальный жилой дом | 120 | 3 | 361 |
| 30 | Индивидуальный жилой дом | 120 | 3 | 361 |
| 31 | Индивидуальный жилой дом | 120 | 3 | 361 |
| 32 | Индивидуальный жилой дом | 120 | 3 | 361 |
| 33 | Индивидуальный жилой дом | 125 | 3 | 374 |
| 34 | Индивидуальный жилой дом | 124 | 3 | 371 |
| 35 | Индивидуальный жилой дом | 133 | 3 | 398 |
| 36 | Индивидуальный жилой дом | 133 | 3 | 398 |
| 37 | Индивидуальный жилой дом | 133 | 3 | 398 |
| 38 | Индивидуальный жилой дом | 133 | 3 | 398 |
| 39 | Индивидуальный жилой дом | 133 | 3 | 398 |
| 40 | Индивидуальный жилой дом | 137 | 3 | 411 |
| 41 | Индивидуальный жилой дом | 155 | 3 | 466 |
| 42 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| 43 | Индивидуальный жилой дом | 121 | 3 | 362 |
| 44 | Индивидуальный жилой дом | 123 | 3 | 369 |
| 45 | Индивидуальный жилой дом | 141 | 3 | 422 |
| 46 | Индивидуальный жилой дом | 171 | 3 | 512 |
| 47 | Индивидуальный жилой дом | 196 | 3 | 589 |
| 48 | Индивидуальный жилой дом | 142 | 3 | 427 |
| 49 | Индивидуальный жилой дом | 121 | 3 | 362 |
| 50 | Индивидуальный жилой дом | 121 | 3 | 362 |
| 51 | Индивидуальный жилой дом | 121 | 3 | 364 |
| 52 | Индивидуальный жилой дом | 121 | 3 | 364 |
| 53 | Индивидуальный жилой дом | 157 | 3 | 472 |
| 54 | Индивидуальный жилой дом | 155 | 3 | 464 |
| 55 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 366 |
| 56 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 366 |
| 57 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 366 |
| 58 | Индивидуальный жилой дом | 161 | 3 | 482 |
| 59 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| 60 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 365 |
| 61 | Индивидуальный жилой дом | 123 | 3 | 368 |
| 62 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 367 |
| 63 | Индивидуальный жилой дом | 126 | 3 | 377 |
| 64 | Индивидуальный жилой дом | 125 | 3 | 376 |
| 65 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 366 |
| 66 | Индивидуальный жилой дом | 123 | 3 | 369 |
| 67 | Индивидуальный жилой дом | 121 | 3 | 362 |
| 68 | Индивидуальный жилой дом | 124 | 3 | 373 |
| 69 | Индивидуальный жилой дом | 125 | 3 | 375 |
| 70 | Индивидуальный жилой дом | 122 | 3 | 367 |
| 71 | Индивидуальный жилой дом | 120 | 3 | 361 |
| 72 | Индивидуальный жилой дом | 166 | 3 | 497 |
| 73 | Индивидуальный жилой дом | 134 | 3 | 401 |
| 74 | Индивидуальный жилой дом | 125 | 3 | 374 |
| 75 | Индивидуальный жилой дом | 123 | 3 | 369 |
| 76 | Индивидуальный жилой дом | 170 | 3 | 511 |
| 77 | Индивидуальный жилой дом | 139 | 3 | 418 |
| 78 | Индивидуальный жилой дом | 126 | 3 | 377 |
| 79 | Индивидуальный жилой дом | 124 | 3 | 373 |
| 80 | Индивидуальный жилой дом | 174 | 3 | 522 |
| 81 | Индивидуальный жилой дом | 140 | 3 | 419 |
| 82 | Индивидуальный жилой дом | 140 | 3 | 421 |
| 83 | Индивидуальный жилой дом | 136 | 3 | 409 |
| 84 | Индивидуальный жилой дом | 156 | 3 | 469 |
| 85 | Индивидуальный жилой дом | 218 | 3 | 655 |
| 86 | Индивидуальный жилой дом | 141 | 3 | 422 |
| 87 | Индивидуальный жилой дом | 136 | 3 | 409 |
| 88 | Индивидуальный жилой дом | 161 | 3 | 483 |
| 89 | Индивидуальный жилой дом | 191 | 3 | 573 |
| 90 | Индивидуальный жилой дом | 144 | 3 | 431 |
| 91 | Индивидуальный жилой дом | 182 | 3 | 547 |
| 92 | Индивидуальный жилой дом | 153 | 3 | 460 |
|  | ИТОГ: | 12367 |  | 37100 |

Перечень объектов транспортной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры и благоустройства территории, планируемые к строительству:

- формирование въездов на территорию проектируемого жилого квартала с дорог общего пользования межмуниципального значения: 22 ОП М3 22Н-2106 Дивево-Коврез и 22 ОП М3 22Н-2120 Дивеево-Полупочинки-Челатьма;

- формирование улиц жилой застройки, нормативной ширины для обеспечения проектируемой застройки проездом транспортных средств (общей протяженностью ориентировочно 1523 м).

- формирование тротуаров для обеспечения пешеходного движения (общей протяженностью ориентировочно 1165 м);

- формирование велодорожек (общей протяженностью ориентировочно 1523 м);

- устройство детских площадок (площадью 194 м2);

- устройство площадки для занятия физкультурой (площадью 552 м2);

- устройство площадок для отдыха взрослого населения (площадью 28 м2).

- устройство инженерных сетей водоснабжения (общей протяженностью ориентировочно 3600 м), электроснабжения (общей протяженностью ориентировочно 2813 м), связи (общей протяженностью ориентировочно 2673 м), газоснабжения (общей протяженностью ориентировочно 2616 м), устройство наружного освещения (общей протяженностью ориентировочно 1396,86  м).

- благоустройство территории (устройство озеленения, малых архитектурных форм). Ориентировочная площадь благоустройства – 22687,4 кв.м.

Проектируемые объекты размещаются на землях, обремененных правами третьих лиц.

Проектом предусмотрено образование 99 земельных участков путем раздела земельного участка зарегистрированных в ЕГРН 52:55:0070005:1215.

Реализация проектных решений осуществляется в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка, определенных Правилами землепользования и застройки Дивеевского муниципального округа Нижегородской области применительно к населенным пунктам, входящим в состав административно-территориального образования Дивеевский сельсовет, входящего в состав Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, и территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области за границами этих населенных пунктов, утвержденные постановление администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 30.06.2022 №875.

# РАЗДЕЛ 3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Проектом предусмотрено образование 99 земельных участков путем раздела земельного участка зарегистрированных в ЕГРН 52:55:0070005:1215

| Кадастровый номер ЗУ | Адрес ЗУ | ВРИ земельного участка | Категория земель | Площадь по ГКН | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52:55:0070005:1215 | Нижегородская область, Дивеевский район, справа от автодороги Дивеево-Полупочинки и слева от автодороги Дивеево-Коврез, к западу от западной границы поля №IX, участок 1/IX | Для сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов | 90519 +/- 2632 | Физическое лицо Собственность 52:55:0070005:1215-52/149/2023-2 03.05.2023 10:57:18 |

Таблица 3.1 – Перечень образуемых земельных участков

| Условный номер образуемого ЗУ | Площадь образуемого ЗУ, кв.м. | ВРИ образуемого земельного участка | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 618 | для индивидуального жилищного строительства | земли населенных пунктов земли населенных пунктов земли населенных пунктов |
| 2 | 608 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 3 | 608 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 4 | 608 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 5 | 608 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 6 | 608 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 7 | 608 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 8 | 608 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 9 | 608 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 10 | 608 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 11 | 608 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 12 | 608 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 13 | 608 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 14 | 608 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 15 | 608 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 16 | 714 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 17 | 775 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 18 | 681 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 19 | 697 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 20 | 838 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 21 | 600 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 22 | 663 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 23 | 724 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 24 | 602 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 25 | 602 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 26 | 602 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 27 | 602 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 28 | 602 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 29 | 602 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 30 | 602 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 31 | 602 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 32 | 602 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 33 | 624 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 34 | 619 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 35 | 663 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 36 | 663 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 37 | 663 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 38 | 663 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 39 | 663 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 40 | 685 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 41 | 777 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 42 | 609 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 43 | 604 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 44 | 615 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 45 | 704 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 46 | 854 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 47 | 981 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 48 | 711 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 49 | 603 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 50 | 604 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 51 | 606 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 52 | 607 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 53 | 786 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 54 | 774 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 55 | 610 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 56 | 610 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 57 | 610 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 58 | 804 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 59 | 608 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 60 | 608 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 61 | 613 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 62 | 611 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 63 | 628 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 64 | 626 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 65 | 610 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 66 | 615 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 67 | 604 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 68 | 622 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 69 | 625 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 70 | 612 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 71 | 601 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 72 | 829 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 73 | 668 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 74 | 624 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 75 | 615 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 76 | 852 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 77 | 696 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 78 | 628 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 79 | 621 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 80 | 870 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 81 | 698 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 82 | 701 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 83 | 682 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 84 | 782 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 85 | 1092 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 86 | 703 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 87 | 682 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 88 | 805 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 89 | 955 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 90 | 718 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 91 | 912 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 92 | 766 | для индивидуального жилищного строительства |  |
| 93 | 390 | предоставление коммунальных услуг |  |
| 94 | 41 | предоставление коммунальных услуг |  |
| 95 | 42 | предоставление коммунальных услуг |  |
| 96 | 569 | предоставление коммунальных услуг |  |
| 97 | 820 | благоустройство территории |  |
| 98 | 3504 | предоставление коммунальных услуг |  |
| 99 | 23313 | улично-дорожная сеть |  |

# РАЗДЕЛ 4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Таблица 4.1- Ведомость координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания

| № п/п | X (0,01) м | Y (0,01) м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 388694.76 | 2163360.47 |
| 2 | 388647.71 | 2163518.85 |
| 3 | 388622.98 | 2163563.43 |
| 4 | 388201.52 | 2163576.03 |
| 5 | 388173.67 | 2163396.43 |
| 1 | 388694.76 | 2163360.47 |

Рисунок 4.2 – Схема границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания