|  | Генеральный план части территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области административно-территориального образования Елизарьевский сельсовет Положение о территориальном планировании Том I Пояснительная записка г. Нижний Новгород 2022год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный план части территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области административно-территориального образования Елизарьевский сельсовет Положение о территориальном планировании Том I Пояснительная записка Стадия:ГП Заказчик: Администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области. Руководитель проекта: Корнилов А. Е. г. Нижний Новгород 2022 год |  |  |
| СОСТАВ проекта: 1.; Пояснительная записка. Генеральный план. Положение о территориальном планировании. Том I. 2.; Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана. Том II. 3.; Графические материалы.. ПЕРЕЧЕНЬ графических материалов: № п/п; Наименование; гриф; Масштаб; Примечание. 1; 2; 3; 4; 6. 1.; Карта современного использования территории. Карта ограничений использования территории.; н/с; 1:10000; Материалы по обоснованию проекта. 2.; Карта границ населенных пунктов; н/с; 1:10000; Утверждаемая часть проекта. 3; Карта планируемого размещения объектов местного значения; н/с; 1:10000; Утверждаемая часть проекта. 4; Карта функциональных зон; н/с; 1:10000; Утверждаемая часть проекта. 5.; Карта зон с особыми условиями использования территории. Охрана окружающей среды. Карта территорий объектов культурного наследия.; н/с; 1:10000; Материалы по обоснованию проекта. 6.; Карта планируемого размещения объектов местного значения (социальная инфраструктура); н/с; 1:10000; Утверждаемая часть проекта. 7.; Карта планируемого размещения объектов местного значения (транспортная инфраструктура); н/с; 1:10000; Утверждаемая часть проекта. 8.; Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура); н/с; 1:10000; Утверждаемая часть проекта. 9.; Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.; н/с; 1:10000; Материалы по обоснованию проекта. |  |

# Оглавление

Введение	4

Глава 1.	5

1.1.	Цели и задачи территориального планирования	5

Глава 2. Положения по реализации функционального зонирования генерального плана	8

Глава 3. Планируемые для размещения объекты местного значения их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные объекты)	11

# Введение

Генеральный план части территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области административно-территориального образования Елизарьевский сельсовет выполнен по заказу администрации Дивеевского муниципального округа в соответствии с заданием на разработку проекта от 2019 г.

Генеральный план является документом территориального планирования, устанавливающим функциональное зонирование ее градостроительного развития в целом разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

При разработке проекта использованы материалы: сельской администрации, служб администрации Дивеевского муниципального округа.

Проект выполнен в соответствии с требованиями:

| - | Градостроительного кодекса Российской Федерации |
| --- | --- |
| - | СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации); |
| - | (Санитарные эпидемиологические правила и нормативы) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; |
| - | Земельного кодекса Российской Федерации; |
| - | «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных приказом Министерства РФ от 26.05.2011г. № 244; |
| - | Водного кодекса РФ; - Лесной кодекс РФ; |
| - | «СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; |
| - | в соответствии с требованиями, изложенными в письме Заместителя Министра регионального развития РФ от 05.08.2011г. № 21139-АВ/02; |
| - | Закона Нижегородской области «Об основах регулирования градостроительной деятельности территории Нижегородской области» от 08.04.2008г. № 37-З. |

Генеральный план разработан на срок до 2052 года. Перспективный срок реализации генерального плана составляет 30 лет.

# Глава 1.

## Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план части территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области административно-территориального образования Елизарьевский сельсовет разрабатывается с целью эффективного функционального использования территории, решения экологических, социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды жизнедеятельности населения, охватывающей все населенные пункты.

В соответствии с Градостроительным Кодексом целью разработки Генерального плана является определение направления развития планировочного каркаса и функционального назначения территории.

Основные задачи генерального плана:

| - | выявление проблем градостроительного развития территории и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды проживания; |
| --- | --- |
| - | определение функционального назначения отдельных элементов, используемых при организации строительства и оформлении градостроительной документации; |
| - | разработка перечня мероприятия по организации положений Генерального плана; программы инвестиционного освоения территории; |
| - | определение границ населенных пунктов, установление параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием Федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройство территории; |
| - | анализ экологического состояния территории, выявление всех ограничений, определяющих возможности её использования в жизнедеятельности сельского населения; |
| - | разработка предложений по перспективному развитию и территориальной организации производственной сферы деятельности населения; |
| - | совершенствование сложившегося расселения с учетом перспектив дальнейшего развития населенных пунктов; |
| - | развитие территорий и архитектурно-планировочных структур территории, отдельных жилых производственных образований, определение их границ; |
| - | развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; |
| - | разработка мероприятий по охране окружающей среды, защите территорий от опасных природных явлений. |

Важной задачей территориального планирования является установления и изменение в установленном законом порядке границ населенных пунктов.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее комплексного развития, а также выявления ограничений по ее использованию.

По градостроительному Кодексу Российской Федерации оценка комплексного развития территории тесно связана с задачами размещения объекта капитального строительства регионального и местного значения и определением территорий, благоприятных для капитального строительства. Целью комплексного развития является взаимоувязанное развитие отраслей специализации и объектов капитального строительства регионального, федерального и местного значения. Оценка комплексного развития отражает уровень увязки региональных интересов с федеральными задачами и иными интересами по использованию территории и определяет предпосылки для решения частных задач территориального планирования.

Целями и задачами комплексного развития территории являются:

| - | развитие производительных сил на основе сбалансированного учета социальных, экологических и экономических факторов; |
| --- | --- |
| - | формирование единого хозяйственного комплекса на основе взаимоувязанного развития ведущих и вспомогательных отраслей федеральной специализации, отраслей регионального значения, транспортной, инженерной и социальной инфраструктур; |
| - | взаимная увязка интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории. |

Главной целью территориального планирования части территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области административно-территориального образования Елизарьевский сельсовет является:

- обеспечение устойчивого развития территории через формирование правовых инструментов реализации полномочий органов местного самоуправления,

– планирование развития ее территорий, включая установление функциональных зон, определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования территорий. Конкретные задачи территориального планирования вытекают из определения его назначения в Градостроительном Кодексе РФ (статья 9, п.1): «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Проектные предложения по территориальному планированию направлены на достижение устойчивого социально-экономического развития путем последующей реализации планируемых мероприятий органами управления через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает взаимную увязку мероприятий по территориальному планированию и землепользованию. В частности, определение зон размещения объектов капитального строительства должно учитывать категории земель, на которых предполагается их размещение.

Обоснованные в Генеральном плане предложения по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую или изменению их границ, имеют правовой характер и должны учитываться в конкретной правоприменительной практике при решении вопросов установления вида целевого использования земель, предоставлении земельных участков.

В генеральном плане части территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области административно-территориального образования Елизарьевский сельсовет в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ обосновываются предложения по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе, а также даются основные направления возможного изменения границ и предложения по преобразованию муниципального образования.

Принципы устойчивого развития территорий тесно связаны с задачами обеспечения экологического равновесия природно-ландшафтных комплексов. Для этого в настоящей работе анализируется техногенное воздействие на окружающую среду.

Формирование территорий с природоохранными функциями позволит укрепить региональный экологический каркас.

Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе имеет целью наращивание и рациональное использование сельскохозяйственных земель, и повышение уровня продовольственной самообеспеченности.

# Глава 2. Положения по реализации функционального зонирования генерального плана

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

| № п/п | наименование функциональной зоны | площадь зоны, га | параметры функциональной зоны | сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов | характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | жилые зоны | 256,4 | максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,4; максимальная этажность - 4; максимальная высота объектов капитального строительства - 20 м; рекомендуемая плотность населения 150 чел/га; рекомендуемые размеры земельных участков от 400 м | - |  |
| 2 | многофункциональная общественно-деловая зона | 1,5 | максимально допустимый коэффициент застройки зоны - 1; максимальная этажность - 4; максимальная высота объектов капитального строительства 20 м | предприятие общественного питание, предприятие бытового обслуживания, филиал банка, трансформаторная подстанция |  |
| 3 | зона специализированной общественной застройки | 4,2 | максимально допустимый коэффициент застройки зоны - 1; максимальная этажность - 4; максимальная высота объектов капитального строительства 20 м | - |  |
| 4 | производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 55,6 | максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,6; максимальная этажность - 4; максимальная высота объектов капитального строительства 20 м | сельскохозяйственное предприятие I класса вредности (птицеводческое предприятие «Дивеевское») | санитарно-защитная зона от предприятия I класса вредности, 1000 м (санитарная классификация по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 новая редакция) |
| 5 | производственная зона | 7,0 | максимально допустимый коэффициент застройки зоны - 70%; максимальная этажность - 4; максимальная высота объектов капитального строительства 20м. | - |  |
| 6 | зона инженерной инфраструктуры | 3,7 | не установлены | очистные сооружения, сливная станция, снегоприемный пункт, артезианская скважина | Санитарно-защитная зона от проектируемых очистных сооружений 150 м, санитарно-защитная зона от проектируемой сливной станции 300 м, санитарно-защитная зона от проектируемого снегоприемного пункта 100 м, санитарно-защитная зона от проектируемой артезианской скважины 30 м (санитарная классификация по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 новая редакция), |
| 7 | зона транспортной инфраструктуры | 16,3 | не установлены | - |  |
| 8 | иные зоны сельскохозяйственного назначения | 133,5 | не установлены | - |  |
| 9 | зона озелененных территорий общего пользования | 1,0 | не установлены | - |  |
| 10 | зона кладбищ | 2,7 | не установлены | - |  |
| 11 | зона сельскохозяйственных угодий | 6451,4 | не установлены | - |  |
| 12 | зона сельскохозяйственного использования | 34,2 | не установлены | - |  |
| 13 | зона рекреационного назначения | 2,9 | не установлены | - |  |
| 14 | зона лесов | 130,0 | не установлены | - |  |
| 15 | зона акваторий | 47,4 | не установлены | - |  |
| 16 | зона складирования и захоронения отходов | 0,2 | не установлены | - |  |
| 17 | иные зоны | 16,0 | не установлены | - |  |

# Глава 3. Планируемые для размещения объекты местного значения их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные объекты)

| Градостроительный кодекс РФ статья 23 часть 4 пункт 1 сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование планируемого для размещения объекта | Основные характеристики объекта (вместимость/ мощность/ площадь/ длина) |  |  | Местоположение объекта (адрес/ориентировочное положение относительного границ населенного пункта) | Местоположение объекта (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны) |  |  |
| - Предприятия общественного питания, бытового обслуживания и административно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предприятие общественного питания | 40 мест |  |  | с. Елизарьево | Многофункциональная общественно-деловая зона |  |  |
| 1.2 | Предприятие бытового обслуживания | 4 рабочих места |  |  | с. Елизарьево | Многофункциональная общественно-деловая зона |  |  |
| 1.3 | Филиал банка | 1 объект |  |  | с. Елизарьево | Многофункциональная общественно-деловая зона |  |  |
| - Дошкольные и общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расширение существующей дошкольной образовательной организации |  | 10 мест | с. Елизарьево |  | Зона специализированной общественной застройки |  |  |
| 2.2 | Реконструкция общеобразовательной школы филиала МБОУ «Елизарьевская ООШ |  | Капитальный ремонт существующих зданий, строительство нового здания спортивного зала | с. Елизарьево |  | Зона специализированной общественной застройки |  |  |
| 3.Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Скважина |  | 1 шт | с.Елизарьево |  | Зона транспортной и инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1.2 | Скважина |  | 1 шт | д.Круглые Паны |  | Зона транспортной и инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1.3 | Водопроводные сети |  | 0,6 км | с.Елизарьево |  | - |  |  |
| 3.1.4 | Водопроводные сети |  | 1,2 км | д.Круглые Паны |  | - |  |  |
| 3.1.5 | Очистные сооружения хоз-бытовой канализации |  | 120 м3/сут | с.Елизарьево |  | Зона транспортной и инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1.6 | Очистные сооружения хоз-бытовой канализации |  | 30 м3/сут | д.Круглые Паны |  | Зона транспортной и инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.1.7 | Сети хоз-бытовой канализации |  | 2,0 км | с.Елизарьево |  | - |  |  |
| 3.1.8 | Сети хоз-бытовой канализации |  | 1,9 км | д.Круглые Паны |  | - |  |  |
| 3.1.9 | Сливная станция |  | 1 шт | с.Елизарьево |  | Зона транспортной и инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.2 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | ТП |  | 100 кВА | проектируемые объекты СКБ в северо-западной части с.Елизарьево |  | - |  |  |
| 3.2.2 | ВЛЗ-10 кВ |  | 550 м | проектируемые объекты СКБ в северо-западной части с.Юрьево |  | - |  |  |
| 3.3 | Связь |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 3.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Котельная для предприятия бытового обслуживания |  | 0,034 МВт | с. Елизарьево |  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.4.2 | Котельная для предприятия общественного питания |  | 0,19 МВт | с. Елизарьево |  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.4.3 | Котельная для филиала банка |  | 0,06 МВт | с. Елизарьево |  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  |
| 3.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | ПРГ |  |  | с. Трудовое |  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  |
|  | Газопровод высокого давления Р=1,2 МПа |  | 1,8 км | на части территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области административно-территориального образования Елизарьевский сельсовет |  | - |  |  |
| 4. Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство автодороги общего пользования местного значения/ основные улицы в границах населенных пунктов |  | 0,201км | с.Елизарьево. Подъезд к предприятиям сельскохозяйственного назначения, в южной части села |  | - |  |  |
| 4.2 | Строительство автодороги общего пользования местного значения/ основные улицы в границах населенных пунктов |  | 0,179км | с.Елизарьево. Подъезд к сельскому кладбищу (в восточной части села). |  | - |  |  |
| 4.3 | Строительство автодороги общего пользования местного значения/ основные улицы в границах населенных пунктов |  | 1,093км | д.Круглые Паны. Основная улица населенного пункта (Нагорная) |  | - |  |  |
| 4.4 | Строительство автодороги общего пользования местного значения/ основные улицы в границах населенных пунктов |  | 0,307км | д.Круглые Паны. Подъезд к сельскому кладбищу (в северо-восточной части деревни). |  | - |  |  |
| 4.5 | Строительство автодороги общего пользования местного значения/ основные улицы в границах населенных пунктов |  | 0,097км | с.Трудовое. Подъезд к сельскому кладбищу (в юго-восточной части села). |  | - |  |  |
| 4.6 | Строительство автомобильной дороги регионального значения |  | 4,156км | Обход с.Елизарьево на участке а/д (22 ОП РЗ 22К-0064) Выездное-Дивеево-Сатис в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области |  |  |  |  |