Внесение изменений в проект планировки и межевания территории для ведения садоводства, расположенной в 2.8 км на юго-восток от с. Дивеево Дивеевского муниципального района Нижегородской области Том I Основная часть Пояснительная записка г. Нижний Новгород 2023 год

Внесение изменений в проект планировки и межевания территории для ведения садоводства, расположенной в 2.8 км на юго-восток от с. Дивеево Дивеевского муниципального района Нижегородской области

Том I

Основная часть

Пояснительная записка

Заказчик: Заказчик: Минчак А.Д.

Руководитель проекта                                                          Корнилов А.Е

г. Нижний Новгород

2023год

Состав проекта:

- Пояснительная записка «Том 1. Основная часть»

- Пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта»

- Графические материалы проекта планировки территории

- Пояснительная записка проекта межевания

- Графические материалы проекта межевания

Перечень графических материалов:

| № п/п | Наименование | Гриф | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект планировки территории |  |  |  |  |
| Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |  |  |  |  |
| 1. | Чертеж планировки территории | н/с | 1:2000 | МГП-17-20230718-ППМ-01 |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |  |
| 2. | Карта планировочной структуры территорий сельского поселения | н/с | 1:5000 | МГП-17-20230718-ППМ-02 |
| 3. | Схема дорожного движения | н/с | 1:2000 | МГП-17-20230718-ППМ-03 |
| 4. | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории | н/с | 1:2000 | МГП-17-20230718-ППМ-04 |
| 5 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства | н/с | 1:2000 | МГП-17-20230718-ППМ-05 |
| 6. | Сводный план инженерных сетей | н/с | 1:2000 | МГП-17-20230718-ППМ-06 |
| 7. | Схема вертикальной планировки территории | н/с | 1:2000 | МГП-17-20230718-ППМ-07 |
| 8. | Схема благоустройства и озеленения территории | н/с | 1:2000 | МГП-17-20230718-ППМ-08 |
| 9. | Сводный план объектов внеплощадочной инженерной инфраструктуры | н/с | 1:20000 | МГП-17-20230718-ППМ-09 |
| 10. | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | н/с | 1:2000 | МГП-17-20230718-ППМ-10 |
| Проект межевания территории |  |  |  |  |
| 1. | Чертеж межевания территории (утверждаемая часть) | н/с | 1:2000 | МГП-17-20230718-ППМ-01 |
| 2. | Чертеж межевания территории (материалы по обоснованию) | н/с | 1:2000 | МГП-17-20230718-ППМ-01 |

Оглавление

ГЛАВА I. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	4

I.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

I.2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ	4

I.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	4

I.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	5

ГЛАВА II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.	6

ГЛАВА III. РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.	6

III.1 РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА	6

III.2 РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	7

III.3 РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ (В ОБЛАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ)	8

III.4 РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	8

ГЛАВА I. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

I.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Документация внесения изменений в проект планировки и межевания территории для ведения садоводства, расположенной в 2.8 км на юго-восток от с. Дивеево Дивеевского муниципального района Нижегородской области разработана для территории площадью 9,0 га.

I.2.  Цели и задачи

Документация по планировке территории подготовлена ООО «МГП» в целях обеспечения устойчивого развития территории, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

I.3. Характеристики планируемого развития территории

| № п/п | Наименование характеристики | Единицы измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах разработки проекта | га | 9.0 |
| 2 | Площадь кварталов в границах красных линий | тыс. кв. м. | 46.8 |
| 3 | Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями и сооружениями всего по проекту | тыс. кв. м. | 3,95 |
| 4 | Общая площадь всех этажей проектируемых зданий и сооружений всего по проекту | тыс. кв. м. | 6,96 |
| 5 | Этажность проектируемых объектов, в том числе: |  |  |
|  | - садовых домов | этажа | 1-2 |
|  | - магазина | этаж | 1 |
|  | - административного здания, сторожка с помещением правления, здание для хранения средств пожаротушения | этажей | 2 |
| 6 | Общая площадь помещений садовых домов | тыс. кв. м. | 6,48 |
| 7 | Количество садовых участков | шт. | 54 |
| 8 | Обеспеченность жилой площадью | кв.м. на чел. | 40,0 |
| 9 | Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание: |  |  |
|  | - протяженность улиц | км | 2,0 |
|  | - места для временного хранения автотранспорта | машино-мест | 7 |
| Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории |  |  |  |
| 10 | Водоснабжение | м3/час | 4,7 |
| 11 | Водоотведение | м3/час | 4,7 |
| 12 | Теплоснабжение | МВт | 0,91 |
| 13 | Газоснабжение | м3/ч | 144,7 |
| 14 | Электроснабжение | кВт | 224,0 |
| 15 | Радиофикация | кол. радиоточек | 62 |
| 16 | Телефонизация | кол. номеров | 62 |

I.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| № по чертежу | Наименование | Этажность | Суммарная поэтажная площадь здания, кв.м. | Площадь застройки, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-54 | Садовый дом | 1-2 | 6480 | 3240 |
| 55 | Административное здание, сторожка с помещением правления, здание для хранения средств пожаротушения | 2 | 468 | 234 |
| 56 | Магазин | 1 | 123 | 123 |

Глава II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Настоящим проектом предлагается освоение территории в одну очередь в один этап, который включает в себя:

- строительство объектов капитального строительства:

- садовые дома (номера по чертежу 1-54);

- административное здание, сторожка с помещением правления, здание для хранения средств пожаротушения (номер по чертежу 55);

- магазин (номер по чертежу 56);

- организацию парковочных мест для обслуживания объектов с номерами по чертежу 55, 56;

-  организация основных улиц общей протяженностью 2,0 км;

- строительство объектов инженерной инфраструктуры для обслуживания объектов с номерами по чертежу 1-56: организация сетей поливочного водопровода, организация сетей связи, организация сетей электроснабжения, организация сетей газоснабжения;

- организация пешеходных дорожек, велодорожек и тротуаров;

- организация площадок для мусорных контейнеров.

ГЛАВА III. Размещение планируемых объектов капитального строительства.

III.1 Размещение планируемых объектов капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства

Водоснабжение

Обеспечение проектируемых зданий водой предусматривается от артскважин, которые предлагается пробурить в границах земельного участка каждого застройщика с соблюдением всех требований СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Второй вариант – водоснабжение привозной водой (доставка питьевой воды с помощью специализированных транспортных средств; вода может доставляться в цистернах или бутылках).

Для полива садовых участков предусматривается бурение артскважины и строительство поливочного водопровода (общая протяженность – 1,1 км).

Канализация

Проектом предусматривается оборудование каждого здания водонепроницаемым выгребом (септиком) с последующим вывозом сточных вод на биологические очистные сооружения с.Дивеево. Объем септика для административного здания – 2 м3, для магазина – 1 м3.

III.2 Размещения планируемых объектов энергетических систем местного значения

Теплоснабжение

Проектом планировки предусматривается:

- оборудование садовых домомв 54 котлами;

- строительство встроенной котельной мощностью 0,07 МВт для административного здания;

- строительство встроенной котельной мощностью 0,04 МВт для магазина;

Электроснабжение

Схемой электроснабжения по напряжению 10 кВ предлагается реконструкция существующей трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ с увеличением мощности трансформатора.

Для электроснабжения объектов нового строительства по напряжению 0,4 кВ проектом предлагается строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах с применением провода с защитной изолирующей оболочкой СИП с дополнительными токопроводящими жилами для подключения цепей наружного электроосвещения, общей протяжённостью 1,9 км.

Связь

Предложениями по предоставлению услуг связи предусматривается:

- прокладка волоконно-оптической сети в грунте от АТС Дивеево (с.Дивеево, ул.Октябрьская, д.18) ПАО «Ростелеком» по существующим и проектируемым сооружениям связи к проектируемой застройке, протяжённостью 4,7 км;

- прокладка воздушной распределительной оптической сети по проектируемым ж/б опорам ВЛИ-0,4 кВ, общей протяжённостью 1,2 км.

Радиофикацию объектов, расположенных в границах проектируемой застройки, предлагается осуществить по сетям связи ПАО «Ростелеком» - оптическому кабелю ОК для телефонизации данной застройки.

III.3 Размещения планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения)

Проектом планировки предусматривается:

- строительство 1 ПРГ;

- строительство газопровода высокого давления 3,0 км;

- строительство газопровода низкого давления 1,2 км.

III.4 Размещение планируемых объектов капитального строительства социальной инфраструктуры

На проектируемой территории к строительству предлагаются садовые дома в количестве 54 ед. общей площадью 6,48 тыс. м2.

Для полного обеспечения объектами общего назначения проектом предлагается:

- строительство магазина;

- административного здания (сторожка с помещением правления, здание для хранения средств пожаротушения).