Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 52:55:0100010:633, 52:55:0100010:644, 52:55:0100010:643, 52:55:0100010:370, 52:55:0100010:631, 52:55:0000000:586, 52:55:0000000:587, расположенных по адресу: п. Сатис Дивеевского муниципального округа Нижегородской области Том I Основная часть Пояснительная записка г. Нижний Новгород 2023 год

Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 52:55:0100010:633, 52:55:0100010:644, 52:55:0100010:643, 52:55:0100010:370, 52:55:0100010:631, 52:55:0000000:586, 52:55:0000000:587, расположенных по адресу: п. Сатис Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

Том I

Основная часть

Пояснительная записка

Стадия: ППМ

Заказчик: Глухова Алена Игоревна

Руководитель проекта                                                          Корнилов А.Е

| Главный архитектор мастерской |  | Валуйская Н.А. |
| --- | --- | --- |

г. Нижний Новгород

2023 год

Состав проекта:

- Пояснительная записка том 1. Основная часть

- Пояснительная записка том 2 Материалы по обоснованию проекта

- Графические материалы проекта планировки территории

- Пояснительная записка проекта межевания

- Графические материалы проекта межевания

Перечень графических материалов:

| № п/п | Наименование | гриф | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чертеж планировки территории | н/с | 1:1000 | МГП-591-20220505-ДПТ-ГЧ-01 |
| 2. | Карта планировочной структуры территорий сельского поселения | н/с | 1:5000 | МГП-591-20220505-ДПТ-ГЧ-02 |
| 3. | Схема организации улично-дорожной сети. Схема организации движения транспорта и пешеходов | н/с | 1:1000 | МГП-591-20220505-ДПТ-ГЧ-03 |
| 4 | Разбивочный чертеж красных линий | н/с | 1:1000 | МГП-591-20220505-ДПТ-ГЧ-04 |
| 5. | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема благоустройства и озеленения территории | н/с | 1:1000 | МГП-591-20220505-ДПТ-ГЧ-05 |
| 6 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства | н/с | 1:1000 | МГП-591-20220505-ДПТ-ГЧ-06 |
| 7. | Схема размещения объектов обслуживания населения (социального, культурного, коммунально-бытового назначения) с указанием радиусов доступности | н/с | 1:10000 | МГП-591-20220505-ДПТ-ГЧ-07 |
| 8. | Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории | н/с | - | - |
| 9. | Сводный план инженерных сетей | н/с | 1:1000 | МГП-591-20220505-ДПТ-ГЧ-09 |
| 10. | Схема вертикальной планировки территории | н/с | 1:1000 | МГП-591-20220505-ДПТ-ГЧ-10 |
| 11. | Поперечные профили улиц | н/с | 1:100 | МГП-591-20220505-ДПТ-ГЧ-11 |
| 12. | Сводный план объектов внеплощадочной инженерной инфраструктуры | н/с | 1:5000 | МГП-591-20220505-ДПТ-ГЧ-12 |
| 13. | Схема очередности освоения территории | н/с | 1:1000 | МГП-591-20220505-ДПТ-ГЧ-13 |
| 14 | Схема границ зон возможной опасности | н/с | 1:1000 | МГП-591-20220505-ДПТ-ГЧ-14.1 |
| 15. | Схема зон действия поражающих факторов на объектах территории | н/с | 1:1000 | МГП-591-20220505-ДПТ-ГЧ-14.2 |
| 16. | Чертеж межевания территории (Утверждаемая часть) | н/с | 1:1000 | МГП-591-20220505-ПМТ-ГЧ-01 |
| 17. | Чертеж межевания территории (Материалы по обоснованию) | н/с | 1:1000 | МГП-591-20220505-ПМТ-ГЧ-02 |

Оглавление

ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	4

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1.2  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ	4

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	4

1.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	6

ГЛАВА 2.ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.	7

ГЛАВА 3. РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.	8

3.1 РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА	8

3.2 РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	9

3.3 РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ (В ОБЛАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ)	11

3.4 РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТА	11

3.5 РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	11

ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Документация по планировке территории разработана для территории площадью 55,3 га.

1.2.  Цели и задачи

Проект планировки территории подготовлен ООО «МГП» по заказу Глуховой Алены Игоревны в целях обеспечения устойчивого развития территории, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в том числе объектов местного значения), границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

1.3. Характеристики планируемого развития территории

| № п/п | Наименование характеристики | Единицы измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах разработки проекта | га | 55,3 |
| 2 | Площадь кварталов в границах красных линий | тыс. кв. м. | 322,0 |
| 3 | Численность населения в объектах, планируемых к строительству | чел. | 1284 |
| 4 | Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями и сооружениями всего по проекту | тыс. кв. м. | 47,76 |
| 5 | Общая площадь всех этажей проектируемых зданий и сооружений всего по проекту | тыс. кв. м. | 97,34 |
| 6 | Этажность проектируемых объектов, в том числе: |  |  |
|  | - жилых домов | этажей | 2 |
|  | - детского сада | этажей | 2 |
|  | - школы | этажей | 2 |
|  | - складов | этажей | 1 |
|  | - офисов | этажей | 3 |
|  | - магазина | этажей | 3 |
|  | - гостиницы | этажей | 3 |
| 7 | Общая площадь жилых помещений | тыс. кв.м | 77,04 |
| 8 | Жилищная обеспеченность | кв.м. на чел. | 60,0 |
| 9 | Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание: |  |  |
|  | - протяженность дорог | км | 8,1 |
|  | - протяженность тротуаров | км | 16,2 |
|  | - протяженность велодорожек | км | 16,2 |
| Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории на I этап I очереди |  |  |  |
| 13 | Водоснабжение | м3/час | 7,5 |
| 14 | Водоотведение | м3/час | 7,5 |
| 15 | Теплоснабжение | МВт | 1,35 |
| 16 | Газоснабжение | м3/ч | - |
| 17 | Электроснабжение | кВт | 678,0 |
| 18 | Радиофикация | кол. радиоточек | 116 |
| 19 | Телефонизация | кол. номеров | 116 |
| Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории на II этап I очереди |  |  |  |
|  | Водоснабжение | м3/час | 16,4 |
|  | Водоотведение | м3/час | 16,4 |
|  | Теплоснабжение | МВт | 3,57 |
|  | Газоснабжение | м3/ч | - |
|  | Электроснабжение | кВт | 1748,0 |
|  | Радиофикация | кол. радиоточек | 312 |
|  | Телефонизация | кол. номеров | 312 |
| Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории на II очередь |  |  |  |
|  | Водоснабжение | м3/час | 18,6 |
|  | Водоотведение | м3/час | 18,6 |
|  | Теплоснабжение | МВт | 3,07 |
|  | Газоснабжение | м3/ч | 386,6 |
|  | Электроснабжение | кВт | 699,0 |
|  | Радиофикация | кол. радиоточек | 202 |
|  | Телефонизация | кол. номеров | 47 |

1.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| № ОКС по чертежу | Наименование | Этажность | Общая площадь здания, кв.м. | Площадь застройки, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1-428.1 | Индивидуальный жилой дом | 2 | 180 | 90 |
| 429.1 | Дошкольная образовательная организация | 2 | 700 | 350 |
| 430.1 | Общеобразовательная организация | 2 | 3000 | 1500 |
| 431.1 | Склады | 1 | 2281 | 2281 |
| 432.1 | Офисы | 3 | 2064 | 688 |
| 433.1 | Магазин | 3 | 2139 | 713 |
| 434.1 | Гостиница | 3 | 10419 | 3473 |

Глава 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур предусмотрено в две очереди строительства. Очереди строительства реализуются последовательно с завершением этапов проектирования, строительства объектов капитального строительства, предусмотренных в каждой очереди строительства.

1 очередь строительства.

Проектирование, строительство объектов капитального строительства, предусмотренных в первой очереди строительства, осуществляется поэтапно и включает в себя:

1. Проектирование и строительство объектов капитального строительства на I этап:

- индивидуальные жилые дома (номера по чертежу 1.1-116.1);

2. Проектирование и строительство следующих объектов транспортной, инженерной инфраструктуры и благоустройства на I этап:

- благоустройство и озеленение территории;

- объекты инженерной инфраструктуры для обслуживания объектов с номерами по чертежу 1.1-116.1: строительство водозабора, организация сетей водоснабжения, организация водозабора, организация сетей связи, организация сетей электроснабжения, в т.ч. наружного электроосвещения;

- организация примыканий к автомобильной дороге 22 ОП МЗ 22Н-2116 Полевой-Сатис;

- организация пешеходных дорожек, велодорожек и тротуаров;

- организация площадок для мусорных контейнеров.

3. Проектирование и строительство объектов капитального строительства на II этап:

- индивидуальные жилые дома (номера по чертежу 117.1-428.1);

4. Проектирование и строительство следующих объектов транспортной, инженерной инфраструктуры и благоустройства на II этап:

- объекты инженерной инфраструктуры для обслуживания объектов с номерами по чертежу 117.1-428.1: организация сетей водоснабжения, организация сетей связи, организация сетей электроснабжения, в т.ч. наружного электроосвещения;

- организация пешеходных дорожек, велодорожек и тротуаров;

- организация площадок для мусорных контейнеров.

2 очередь строительства.

Проектирование и строительство объектов капитального строительства, предусмотренных во второй очереди строительства, осуществляется в один этап и включает в себя:

- Детский сад (номер по чертежу 429.1);

- Школа (номер по чертежу 430.1);

- Склады (номер по чертежу 431.1);

- Офисы (номер по чертежу 432.1);

- Магазин (номер по чертежу 433.1);

- Гостиница (номер по чертежу 434.1);

Проектирование и строительство следующих объектов транспортной, инженерной инфраструктуры и благоустройства осуществляется в один этап и включает в себя:

- Организация парковочных мест для обслуживания объектов с номерами по чертежу 429.1-434.1;

- Организация примыканий к автомобильной дороге и 22 ОП РЗ 22К-0064 Выездное-Дивеево-Сатис;

- Организация пешеходных дорожек, велодорожек и тротуаров;

- Организация площадок для мусорных контейнеров;

- Организация детских игровых площадок;

- Благоустройство и озеленение территории;

- Организация открытых спортивных площадок;

- Организация площадок для отдыха взрослого населения;

- Объекты инженерной инфраструктуры для обслуживания объектов с номерами по чертежу 429.1-434.1: организация сетей водоснабжения, организация сетей связи, организация сетей электроснабжения, в т.ч. наружного электроосвещения, организация сетей газоснабжения.

ГЛАВА 3. Размещение планируемых объектов капитального строительства.

3.1 Размещение планируемых объектов капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства

Водоснабжение.

Проектом планировки предусматривается:

| - | строительство магистральных водопроводных сетей на первом этапе I очереди строительства – 1,5 км; |
| --- | --- |
| - | строительство магистральных водопроводных сетей - на втором этапе I очереди строительства – 0,7 км; |
| - | строительство магистральных водопроводных сетей на II очередь строительства – 0,4 км; |
| - | организация водозабора. |

Канализация

Проектом предусматривается оборудование каждого здания водонепроницаемым выгребом (септиком) с последующим вывозом сточных вод на биологические очистные сооружения сп.Сатис. Септики устанавливаются в границах земельного участка каждого индивидуального застройщика.

3.2 Размещения планируемых объектов энергетических систем местного значения

Теплоснабжение

Проектом планировки предусматривается:

- оборудование индивидуальной застройки 116 котлами на первый этап I очереди;

- оборудование индивидуальной застройки 312 котлами на второй этап I очереди;

- строительство отдельно стоящей котельной мощностью 0,19 МВт для детского сада на II очередь;

- строительство отдельно стоящей котельной мощностью 0,3 МВт для школы на II очередь;

- строительство встроенной котельной мощностью 0,34 МВт для магазина на II очередь;

- строительство встроенной котельной мощностью 0,3 МВт для офисов на II очередь;

- строительство встроенной котельной мощностью 1,47 МВт для гостиницы на II очередь;

- строительство встроенной котельной мощностью 0,47 МВт для склада на II очередь;

- строительство тепловых сетей 0,13 км на II очередь.

Электроснабжение

Схемой электроснабжения по напряжению 6 кВ:

- сооружение трансформаторной подстанции напряжением 6/0,4 кВ ориентировочной мощностью трансформатора 1000 кВА - на I этапе I очереди строительства;

- сооружение трансформаторной подстанции напряжением 6/0,4 кВ ориентировочной мощностью трансформаторов 2х1000 кВА - на II этапе I очереди строительства;

- сооружение трансформаторной подстанции напряжением 6/0,4 кВ ориентировочной мощностью трансформатора 630 кВА - на II этапе I очереди строительства;

- сооружение трансформаторной подстанции напряжением 6/0,4 кВ ориентировочной мощностью трансформаторов 2х630 кВА - на II очередь строительства.

В границах застройки отражены ранее выполненные проектные трассы участков кабельных линий напряжением 10 кВ (ПС Дивеево – РП-10 кВ Технопарк Саров).

Для электроснабжения объектов нового строительства по напряжению 0,4 кВ проектом предлагается:

- строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах с применением провода с защитной изолирующей оболочкой СИП с дополнительными токопроводящими жилами для подключения цепей наружного электроосвещения, общей протяжённостью 1,8 км. - на I этапе I очереди строительства;

- строительство ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опорах с применением провода с защитной изолирующей оболочкой СИП с дополнительными токопроводящими жилами для подключения цепей наружного электроосвещения, общей протяжённостью 5,7 км. - на II этапе I очереди строительства;

- строительство кабельных линий напряжением 0,4 кВ в земле, в траншее, общей протяжённостью 0,77 км. - на II очередь строительства;

- строительство кабельных линий наружного электроосвещения напряжением 0,4 кВ на металлических опорах, с прокладкой в земле, в траншее, общей протяжённостью 0,83 км. - на II очередь строительства.

Связь

Предложениями по предоставлению услуг связи предусматривается:

- прокладка волоконно-оптической сети от ОМУС-34 (п.Сатис, ул.Первомайская, д.18В) ПАО «Ростелеком» по существующим и проектируемым сооружениям связи к проектируемой застройке, протяжённостью 2,3 км;

- прокладка кабельной распределительной оптической сети по проектируемой внутриплощадочной телефонной канализации, общей протяжённостью 1,8 км. - на I этапе I очереди строительства;

- прокладка кабельной распределительной оптической сети по проектируемой внутриплощадочной телефонной канализации, общей протяжённостью 4,4 км. - на II этапе I очереди строительства;

- прокладка кабельной распределительной оптической сети по проектируемой внутриплощадочной телефонной канализации, общей протяжённостью 0,42 км. - на II очередь строительства;

- перекладка участков существующих кабельных линий связи, попадающих в зону строительства, общей протяжённостью 3,8 км. - на II этапе I очереди строительства;

- демонтаж участков существующих кабельных линий связи, попадающих в зону строительства, общей протяжённостью 3,0 км. - на II этапе I очереди строительства.

Предоставление абонентам услуг широкополосного доступа в сеть Интернет, передача цифрового телевизионного сигнала обеспечивается ПАО «Ростелеком» в сети доступа по технологии FTTB в каждый объект.

Радиофикацию объектов, расположенных в границах проектируемой застройки, предлагается осуществить по сетям связи ПАО «Ростелеком» - оптическому кабелю ОК для телефонизации данной застройки.

3.3 Размещения планируемых линейных объектов местного значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий (в области газоснабжения)

Проектом планировки предусматривается:

- строительство 1 ПРГ на II очередь;

- строительство газопровода высокого давления 0,06 км на II очередь;

- строительство газопровода низкого давления 1,3 км на II очередь.

3.4 Размещение планируемых объектов капитального строительства транспорта

На проектный этап освоения территории предлагается организовать:

- сеть местных улиц с организацией пешеходных дорог и велодорожек для обслуживания индивидуального автотранспорта жителей общей протяженностью 3,9 км;

- места для временного хранения автотранспорта в количестве 35 машино-мест;

- павильон ожидания пассажирского транспорта.

3.5 Размещение планируемых объектов капитального строительства социальной инфраструктуры

На проектируемой территории на I очередь к строительству предлагается индивидуальная, малоэтажная жилая застройка в количестве 428 домов общей площадью 77,04 тыс. м2.

Для полного обеспечения объектами культурно-бытового обслуживания населения, которое будет проживать на проектируемой территории на II очередь проектом предлагается:

- строительство дошкольного учреждения на 50 мест;

- строительство общеобразовательного учреждения на 220 мест;

- строительство магазина на 1820,0 м2 торговой площади;

- строительство гостиницы;

- строительство офисов;

- организация открытых спортивных площадок;

- организация детских игровых площадок;

- организация площадок для отдыха взрослого населения.